## Table 2: Daily mobile PM2.5/ratio by meteorological category - Huiscapi

|  | Daily Aggregated Mobile Measurements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM2.5 (µg/m3) - Huiscapi |  |  |  |  |  |  | PM2.5 ratioa |  |  |  |  |  |  |
| Category | N (Days) | p05 | p25 | Median | Mean | p75 | p95 | N (Days) | p05 | p25 | Median | Mean | p75 | p95 |
| Overall | 20 | 28.44 | 37.67 | 50.52 | 55.99 | 68.73 | 100.60 | 20 | 0.14 | 0.31 | 0.69 | 1.23 | 1.47 | 4.38 |
| Relative Humidity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <95% | 20 | 28.44 | 37.67 | 50.52 | 55.99 | 68.73 | 100.60 | 20 | 0.14 | 0.31 | 0.69 | 1.23 | 1.47 | 4.38 |
| >=95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <7.5 °C | 16 | 29.02 | 37.67 | 54.40 | 56.09 | 68.73 | 91.89 | 16 | 0.17 | 0.38 | 0.69 | 1.20 | 1.37 | 4.45 |
| >=7.5 °C | 4 | 30.87 | 38.27 | 41.96 | 55.58 | 59.27 | 99.37 | 4 | 0.12 | 0.22 | 1.35 | 1.35 | 2.48 | 2.57 |
| Wind Speed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <1 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >=1 m/s | 20 | 28.44 | 37.67 | 50.52 | 55.99 | 68.73 | 100.60 | 20 | 0.14 | 0.31 | 0.69 | 1.23 | 1.47 | 4.38 |
| Wind Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | 18 | 32.32 | 39.29 | 50.52 | 57.67 | 75.50 | 101.52 | 18 | 0.14 | 0.29 | 0.69 | 1.27 | 1.47 | 4.42 |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 2 | 19.72 | 29.10 | 40.82 | 40.82 | 52.55 | 61.93 | 2 | 0.69 | 0.75 | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.99 |
| a Ratio compared to SINCA Villarrica reference site. Spatial aggregation at 75 m cell resolution before daily averaging. p05: 5th percentile. p25: 25th percentile. p75: 75th percentile. p95: 95th percentile. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |